附件2：

郑州市建设工程造价指标2025年第三季度

| 造价指标类别: |  | 住宅楼.框架结构.多层 |  |  | 总造价指标： |  |  | 1428.55元/平方米 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 造价指标主要特征描述：(一）、建筑工程包括： 1、基础工程：场地平整、土方开挖、回填土、垫层、满堂基础、局部带型基础；2、砌筑工程：加气砼块及灰砂砖内外墙；3、混凝土工程：现浇商品砼全部构件；4、外墙保温工程：B1级保温板；5、屋面及防水工 程：珍珠岩、B1级保温板、防水卷材、UPVC落水管及管件等；6、超高费:局部超高；7、措施费：模板、脚手架、大型机械进出场及安拆费、垂直运输费、砼泵送费。 （二）、装饰工程包括： 1、楼地面工程：水泥砂浆楼地面、踢脚线及楼梯、厨卫间聚氨酯防水、水泥砂浆面层；2、墙柱面工程：内墙混合砂浆找平、乳胶漆、外墙涂料、厨卫间局部面砖；3、天棚工程：混合砂浆找平、乳胶漆面层；4、门窗工程：单元防盗门、入户防盗门、塑钢窗综合。 （三）、安装工程包括： 1、给排水工程：室外焊接钢管、室内给水管、管道附件、室内承插塑料排水管、管道附件；2、电气工程：接地母线敷设、避雷网安装、普通灯具安装、配管穿线、开关、插座及配电箱安装；3、弱电工程：配管及线、插座安装等；4、采暖工程：室外钢管焊接及防腐保温、室内阻氧PE-RT管、PP-R塑铝稳态复合管连接及管件安装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 工 程 造 价 指 标 组 成 分 析 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 | 造价指标(元／m2) | 构 成 指 标(元／m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人工 | 材料 | 机械 | 管理费 | 利润 | 安文费 | 其他措 施费 | 规费 | 税金 |
| 单方造价 （比率%） | 1428.55 | 454.44 | 541.31 | 40.56 | 111.7 | 57.09 | 38.38 | 18.99 | 48.13 | 117.95 |
|  |  | 31.81 | 37.89 | 2.84 | 7.82 | 4.00 | 2.69 | 1.33 | 3.37 | 8.26 |
| 土建小计 | 1251.06 | 393.32 | 477.40 | 39.12 | 96.44 | 50.49 | 33.16 | 16.48 | 41.35 | 103.30 |
| 安装小计 | 177.50 | 61.12 | 63.91 | 1.44 | 15.26 | 6.6 | 5.22 | 2.51 | 6.78 | 14.66 |

| 造价指标类别： |  | 住宅楼.框剪结构.11层以下含11层 |  |  |  | 总造价指标： |  | 1742.88元/平方米 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 造价指标主要特征描述：(一）、建筑工程包括： 1、基础工程：场地平整、土方开挖、凿、截桩头、回填土、垫层、满堂基础、局部带型基础； 2、砌筑工 程：加气砼块及灰砂砖内外墙；3、混凝土工程：现浇商品砼全部构件；4、外墙保温工程：B1级保温板；5、屋面及防水工程：珍珠岩、B1级保温板、防水卷材、UPVC落水管及管件等；6、超高费:局部超高；7、措施 费：模板、脚手架、大型机械进出场及安拆费、垂直运输费、砼泵送费。（二）、装饰工程包括： 1、楼地面工程：水泥砂浆楼地面及踢脚线、地板砖楼梯、厨卫间聚氨酯防水、地板砖面层； 2、墙柱面工程：内墙混合砂浆找平、乳胶漆、厨卫间局部面砖、外墙真石漆；3、天棚工程：混合砂浆找平、乳胶漆面层；4、门窗工程：钢质防盗门、木质防火门及普通木门、铝合金窗综合。 （三）、安装工程包括： 1、给排水工程：室外焊接钢管、室内给水管、管道附件、室内承插塑料排水管、管道附件安装；2、电气工 程：接地母线敷设、避雷网安装、配管穿线普通灯具、开关及插座配电箱安装；3、弱电工程：配管安装等；4、采暖工程：室外钢管焊接、管道防腐保温、室内管安装 ；5、消防工程：室外钢管安装及防腐保温、室内钢管、消火栓、探测器、警报装置、报警联动一体机、火灾事故广播、湿式报警装置安装；6、通风工程：薄钢板矩形风管制作安装、轴流风机安装等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 工 程 造 价 指 标 组 成 分 析 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 | 造价指标(元／m2) | 构 成 指 标(元／m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人工 | 材料 | 机械 | 管理费 | 利润 | 安文费 | 其他措施 费 | 规费 | 税金 |
| 单方造价 （比率 ％） | 1742.88 | 515.47 | 767.58 | 49.06 | 104.65 | 56.68 | 37.67 | 20.60 | 47.26 | 143.91 |
|  |  | 29.58 | 44.04 | 2.81 | 6.00 | 3.25 | 2.16 | 1.18 | 2.71 | 8.26 |
| 土建小计 | 1517.85 | 437.21 | 678.80 | 47.32 | 89.08 | 49.71 | 32.27 | 18.13 | 40 | 125.33 |
| 安装小计 | 225.03 | 78.26 | 88.78 | 1.74 | 15.57 | 6.97 | 5.40 | 2.47 | 7.26 | 18.58 |

| 造价指标类别： |  | 住宅楼.框剪结构.25层以下含25层 |  |  |  | 总造价指标： |  | 1804.79元/平方米 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 造价指标主要特征描述：(一）、建筑工程包括： 1、基础工程：场地平整、土方开挖、截凿桩头、回填土、垫层、满堂基础、局部带型基础、地下室外墙防水卷材及B1级保温板保护层；2、砌筑工程：加气砼块及灰砂砖内外墙；3、混凝土工程：现浇商品砼全部构件；4、外墙保温工程：B1级保温板；5、屋面及防水工程：珍珠岩、B1级保温板、防水卷材、UPVC落水管及管件等；6、超高费:局部超高。7、措施费：模板、脚手架、大型机械进出场及安拆费、垂直运输费、砼泵送费。（二）、装饰工程包括： 1、楼地面工程：水泥砂浆楼地面及踢脚线、楼梯及走廊地板砖、厨卫间聚氨酯防水、地板砖面层；2、墙柱面工程：内墙混合砂浆找平、涂料面层、外墙真石漆、厨卫间局部面砖；3、天棚工程：混合砂浆找平、涂料面层；4、门窗工程：单元电子对讲防盗门及系统、入户防盗门、木质防火门、塑钢窗综合。 （三）、安装工程包括： 1、给排水工程：室外焊接钢管及管道附件、管道防腐保温、室内给水管安装(热熔）、室内承插塑料排水管及管道附件；2、电气工程：接地母线敷设、避雷网安装、普通灯具及标志、诱导装饰灯安装、配管穿线、开关及插座、分线箱及配电箱安装；3、弱电工程：配管及线、插座安装等；4、采暖工程：室外钢管焊接及管道防腐保温、室内镀锌钢管(螺纹连接)安装到位；5、消防栓工程：室外焊接钢管及管道附件、管道防腐保温、室内钢管焊接、室内消火栓、点型探测器、警报装置、报警联动设备安装；6、通风工程 ：镀锌薄钢板矩形风管制作安装、轴流式通风机安装、碳钢风口、散流器、百叶窗安装、通风器安装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 工 程 造 价 指 标 组 成 分 析 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 | 造价指标(元／m2) | 构 成 指 标(元／m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人工 | 材料 | 机械 | 管理费 | 利润 | 安文费 | 其他措 施费 | 规费 | 税金 |
| 单方造价 （比率 ％） | 1804.79 | 560.08 | 744.98 | 52.28 | 114.94 | 62.99 | 42.51 | 24.59 | 53.4 | 149.02 |
|  |  | 31.03 | 41.28 | 2.90 | 6.37 | 3.49 | 2.36 | 1.36 | 2.96 | 8.26 |
| 土建小计 | 1534.15 | 456.37 | 638.44 | 50.66 | 100.82 | 57.06 | 36.88 | 21.53 | 45.72 | 126.67 |
| 安装小计 | 270.64 | 103.71 | 106.54 | 1.62 | 14.12 | 5.93 | 5.63 | 3.06 | 7.68 | 22.35 |

| 造价指标类别： |  | 住宅楼.框剪结构.26层以上 |  |  | 总造价指标： |  |  | 2088.63元/平方米 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 造价指标主要特征描述：(一）、建筑工程包括： 1、基础工程：场地平整、土方开挖、凿、截桩头、回填土、垫层、满堂基础、局部带型基础、地下室外墙防水卷材及B1级保温板保护层；2、砌筑工程：加气砼块及灰砂砖内外墙；3、混凝土工程：现浇商品砼全部构 件；4、外墙保温工程：B1级保温板；5、屋面及防水工程：珍珠岩、B1级保温板、防水卷材、UPVC落水管及管件等；6、超高费:局部超高；7、措施费：模板、脚手架、大型机械进出场及安拆费、垂直运输费、砼泵送费。 （二）、装饰工程包括： 1、楼地面工程：水泥砂浆楼地面毛面及踢脚线、楼梯及走廊地板砖、厨卫间聚氨酯防水、毛面；2、墙柱面工程：内墙混合砂浆找平毛面、楼梯及走廊乳胶漆、外墙乳胶漆及面砖、厨卫间毛面白水泥浆抹光；3、天棚工程：混合砂浆毛面、局部乳胶漆；4、门窗工程：单元电子对讲防盗门及系统、入户防盗门、钢质防火门、塑钢窗综合。 （三）、安装工程包括： 1、给排水工程：室外焊接钢管及管道附件、管道防腐保温、室内给水管安装(热熔）、室内承插塑料排水管及管道附件；2、电气工程：接地母线敷设、避雷网安装、普通灯具及标志、诱导装饰灯安装、配管穿线、开关及插座、分线箱及配电箱安装。3、弱电工程：配管及线、插座安装、摄像机设备一体机安装等；4、采暖工 程：室外钢管焊接及管道防腐保温、室内镀锌钢管(螺纹连接)及散热器安装；5、消防栓工程：室外焊接钢管及管道附件、管道防腐保温、室内钢管焊接、室内消火栓、点型探测器、警报装置、报警联动设备安装；6、通风工程 ：风管制作安装、轴流式通风机安装、碳钢风口、散流器、百叶窗安装、通风器安装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 工 程 造 价 指 标 组 成 分 析 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 | 造价指标(元／m2) | 构 成 指 标(元／m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人工 | 材料 | 机械 | 管理费 | 利润 | 安文费 | 其他措 施费 | 规费 | 税金 |
| 单方造价 （比率 ％） | 2088.63 | 655.44 | 826.60 | 53.93 | 150.37 | 82.32 | 54.36 | 25.22 | 67.93 | 172.46 |
|  |  | 31.38 | 39.58 | 2.58 | 7.20 | 3.94 | 2.60 | 1.21 | 3.25 | 8.26 |
| 土建小计 | 1710.1 | 531.28 | 673.82 | 50.11 | 122.73 | 70.06 | 44.98 | 20.55 | 55.35 | 141.20 |
| 安装小计 | 378.5 | 124.16 | 152.78 | 3.82 | 27.64 | 12.26 | 9.38 | 4.67 | 12.58 | 31.26 |

| 造价指标类别： |  | 商住楼.框剪结构.25层以下 |  |  | 总造价指标： |  |  | 1891.99元/平方米 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 造价指标主要特征描述：(一）、建筑工程包括： 1、基础工程：场地平整、土方开挖、凿、截桩头、回填土、垫层、满堂基础、局部独立基础；2、砌筑工程：加气砼块及灰砂砖内外墙；3、混凝土工程：现浇商品砼全部构件；4、外墙保温工程：B1级保温板；5、屋面及防水工程：珍珠岩、B1级保温板、防水卷材、UPVC落水管及管件等；6、超高费:局部超高；7、措施费：模板、脚手架、大型机械进出场及安拆费、垂直运输费、砼泵送费。 （二）、装饰工程包括： 1、楼地面工程：水泥砂浆楼地面及踢脚线、地板砖楼梯、厨卫间聚氨酯防水、地板砖面层；2、墙柱面工程：内墙混合砂浆找平、乳胶漆、厨卫间局部面砖、楼梯间涂料、外墙真石漆；3、天棚工程：混合砂浆找平、乳胶漆面层；4、门窗工程：钢质防盗门、木质防火门及普通木门、铝合金窗综合。 （三）、安装工程包括： 1、给排水工程：室外焊接钢管及管道附件、室内给水管及管道附件、室内承插塑料排水管及管道附件；2、电气工程：接地母线敷设、避雷网、配管穿线、普通灯具及标志、开关及插座、配电箱等安装；3、弱电工程：配管安装等；4、采暖工程：室外钢管焊接、管道防腐保温、室内镀锌钢管(螺纹连接)安装 、管道防锈、钢制柱式散热器安装；5、消防工程：室外钢管（焊接）安装、管道防腐保温、室内钢管（焊接）安装、室内消火栓安装、点型探测器安装、警报装置、报警联动一体机安装、火灾事故广播安装、湿式报警装置安装；6、通风工程：风管制作安装、轴流风机安装等； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 工 程 造 价 指 标 组 成 分 析 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 | 造价指标(元／m2) | 构 成 指 标(元／m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人工 | 材料 | 机械 | 管理费 | 利润 | 安文费 | 其他措 施费 | 规费 | 税金 |
| 单方造价 （比率 ％） | 1891.99 | 509.29 | 860.83 | 50.24 | 124.15 | 68.53 | 45.28 | 20.96 | 56.49 | 156.22 |
|  |  | 26.92 | 45.50 | 2.66 | 6.56 | 3.62 | 2.39 | 1.11 | 2.99 | 8.26 |
| 土建小计 | 1605.47 | 427.4 | 728.48 | 48.71 | 105.06 | 59.97 | 38.26 | 17.61 | 47.44 | 132.56 |
| 安装小计 | 286.52 | 81.91 | 132.35 | 1.53 | 19.09 | 8.56 | 7.02 | 3.35 | 9.05 | 23.66 |

| 造价指标类别： |  | 商住楼.框剪结构.26层以上 |  |  | 总造价指标： |  |  | 2090.83元/平方米 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 造价指标主要特征描述：(一）、建筑工程包括： 1、基础工程：场地平整、土方开挖、凿截桩头、回填土、垫层、满堂基础、局部独立基础；2、砌筑工程：加气砼块及灰砂砖内外墙；3、混凝土工程：现浇商品砼全部构件；4、外墙保温工程：B1级保温板；5、屋面及防水工程：珍珠岩、B1级保温板、防水卷材、UPVC落水管及管件等；6、超高费:局部超高；7、措施费：模板、脚手架、大型机械进出场及安拆费、垂直运输费、砼泵送费。 （二）、装饰工程包括： 1、楼地面工程：水泥砂浆楼地面及踢脚线、地板砖楼梯、厨卫间聚氨酯防水、地板砖面层；2、墙柱面工程：内墙混合砂浆找平、乳胶漆、厨卫间局部面砖、楼梯间涂料、外墙真石漆；3、天棚工程：混合砂浆找平、乳胶漆面层；4、门窗工程：钢质防盗门、木质防火门及铝合金窗综合。 （三）、安装工程包括： 1、给排水工程：室外焊接钢管及管道附件、室内给水管及管道附件、室内承插塑料排水管及管道附件；2、电气工程：接地母线敷设、避雷网、配管穿线、普通灯具及标志、开关及插座、配电箱等安装；3、弱电工程：配管安装等；4、采暖工程：室外钢管焊接、管道防腐保温、室内镀锌钢管(螺纹连接)安装 、管道防锈、钢制柱式散热器安装；5、消防工程：室外钢管（焊接）安装、管道防腐保温、室内钢管（焊接）安装、室内消火栓安装、点型探测器安装、警报装置、报警联动一体机安装、火灾事故广播安装、湿式报警装置安装；6、通风工程：风管制作安装、轴流风机安装等； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 工 程 造 价 指 标 组 成 分 析 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 | 造价指标(元／m2) | 构 成 指 标(元／m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人工 | 材料 | 机械 | 管理费 | 利润 | 安文费 | 其他措 施费 | 规费 | 税金 |
| 单方造价 （比率 ％） | 2090.83 | 586.02 | 924.22 | 54.22 | 138.31 | 77.48 | 50.85 | 23.57 | 63.53 | 172.64 |
|  |  | 28.03 | 44.20 | 2.59 | 6.62 | 3.71 | 2.43 | 1.13 | 3.04 | 8.26 |
| 土建小计 | 1712.03 | 487.32 | 732.33 | 52.23 | 115.69 | 67.37 | 42.86 | 19.72 | 53.15 | 141.36 |
| 安装小计 | 378.80 | 98.70 | 191.89 | 1.99 | 22.62 | 10.11 | 7.98 | 3.85 | 10.38 | 31.28 |

| 造价指标类别： |  | 教学楼.框架结构.4-5层 |  |  |  | 总造价指标： |  | 2080.65元/平方米 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 造价指标主要特征描述：(一）、建筑工程包括： 1、基础工程：场地平整、土方开挖、回填土、垫层、满堂基础、局部带型基础； 2、砌筑工程：加气砼块及灰砂砖内外墙；3、混凝土工程：现浇商品砼全部构件；4、外墙保温工程：B1级保温板。5、屋面及防水工 程：珍珠岩、B1级保温板、防水卷材、UPVC落水管及管件等；6、超高费:局部超高；7、措施费：模板、脚手架、大型机械进出场及安拆费、垂直运输费、砼泵送费。 （二）、装饰工程包括： 1、楼地面工程：地板砖楼梯及楼地面、块料踢脚线、不锈钢扶手带栏杆、卫生间聚氨酯防水、地板砖面层；2 、墙柱面工程：内墙混合砂浆找平、乳胶漆、外墙面砖，卫生间面砖；3、天棚工程：混合砂浆找平、乳胶漆面层。4、门窗工程：成品木门、铝合金门、钢质防火门、钢质防盗门、铝合金推拉窗综合。 （三）、安装工程包括： 1、给排水工程：室外焊接钢管及管道附件、室内给水管及管道附件、洗脸盆等安装、室内承插塑料排水管及管道附件、蹲式大便器、洗手池等；2、电气工程：铜芯电力电缆敷设、接地母线敷设、避雷网安装、普通灯具及标志灯、开关插座及配电箱等安装；3、弱电工程：配管及线、插座安装等。4、采暖工程：室外钢管焊接、管道防锈、防腐保温、室内PP-R塑铝复合管连接、钢制散热器安装；5、消防工程：室外钢管焊接安装，室内钢管焊接安装、室内消火栓安装，管道防腐保温。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 工 程 造 价 指 标 组 成 分 析 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 | 造价指标(元／m2) | 构 成 指 标(元／m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人工 | 材料 | 机械 | 管理费 | 利润 | 安文费 | 其他措 施费 | 规费 | 税金 |
| 单方造价 （比率 ％） | 2080.65 | 558.51 | 939.05 | 54.31 | 135.51 | 78.08 | 52.95 | 24.48 | 65.97 | 171.80 |
|  |  | 26.84 | 45.13 | 2.61 | 6.51 | 3.75 | 2.54 | 1.18 | 3.17 | 8.26 |
| 土建小计 | 1800.56 | 489.54 | 791.18 | 51.93 | 119.50 | 70.89 | 47.72 | 21.96 | 59.17 | 148.67 |
| 安装小计 | 280.09 | 68.97 | 147.87 | 2.38 | 16.01 | 7.20 | 5.22 | 2.52 | 6.79 | 23.13 |

| 造价指标类别： |  | 宿舍楼.框架结构.6层以下含6层 |  |  |  | 总造价指标： |  | 2141.21元/平方米 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 造价指标主要特征描述：(一）、建筑工程包括： 1、基础工程：场地平整、土方挖运及回填土、垫层、满堂基础、局部带型及独立基础；2、砌筑工程：加气砼块及灰砂砖内外墙；3、混凝土工程：现浇商品砼全部构件、部分预制过梁及零星构件；4、外墙保温工程：B1级保温板；5、屋面及防水工程：珍珠岩、B1级保温板、防水卷材、UPVC落水管及管件等；6、超高费:局部超高；7、措施费：模板、脚手架、大型机械进出场及安拆费、垂直运输费、砼泵送费。 （二）、装饰工程包括： 1、楼地面工程：地板砖楼地面及花岗岩楼梯、块料踢脚线、卫生间聚氨酯防水、地板砖面层；2、墙柱面工程：内墙混合砂浆找平、乳胶漆、外墙真石漆及面砖、卫生间面砖及成品卫浴隔断安装；3、天棚工程：混合砂浆找平、乳胶漆面层、局部吊顶；4、门窗工程：钢质防盗门、钢质防火门、铝合金推拉窗综合、铝合金纱扇。 （三）、安装工程包括： 1、给排水工程：室外焊接钢管及管道防腐保温、室内给水管及管道附件、室内承插塑料排水管及管道附件；大便器及小便槽自动冲洗水箱、洗手池等安装；2、电气工程：接地母线敷设、避雷网安装、配管穿线、普通灯及标志灯安装、开关插座及配电箱安装；3、弱电工程：配管及线、插座、声光报警装置及报警控制器安 装；4、采暖工程：室外钢管焊接及管道防腐保温、室内管连接、散热器安装；5、消防工程：室外钢管焊接安装，室内钢管焊接安装、管道防腐保温；室内消火栓安装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 工 程 造 价 指 标 组 成 分 析 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 | 造价指标(元／m2) | 构 成 指 标(元／m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人工 | 材料 | 机械 | 管理费 | 利润 | 安文费 | 其他措 施费 | 规费 | 税金 |
| 单方造价 （比率 ％） | 2141.21 | 577.99 | 969.70 | 68.38 | 132.50 | 76.44 | 51.57 | 23.77 | 64.06 | 176.80 |
|  |  | 26.99 | 45.29 | 3.19 | 6.19 | 3.57 | 2.41 | 1.11 | 2.99 | 8.26 |
| 土建小计 | 1878.03 | 514.11 | 831.33 | 66.10 | 117.56 | 69.74 | 45.97 | 21.15 | 57.00 | 155.07 |
| 安装小计 | 263.18 | 63.88 | 138.37 | 2.28 | 14.94 | 6.70 | 5.60 | 2.62 | 7.06 | 21.73 |

| 造价指标类别： |  | 独立地下库.框架结构.单层 |  |  |  | 总造价指标： |  | 2518.17元/平方米 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 造价指标主要特征描述：(一）、建筑工程包括： 1、基础工程：回填土、垫层、满堂基础、局部独立基础综合； 2、砌筑工程：局部加气混凝土砌块；3、混凝土工程：现浇商品砼全部构件；4、地下室顶屋面内保温及防水工程：B1级保温板、防水卷材；5、超高费:局部超高；6、措施费：模板、脚手架、大型机械进出场费及塔吊基础安拆费、垂直运输费、砼泵送费。 （二）、装饰工程包括： 1、楼地面工程：混凝土地面、环氧涂层面层、局部地板砖；2、墙柱面工程：内墙混合砂浆找平、乳胶漆、外墙水泥砂浆、改性沥青卷材防水、聚苯乙烯泡沫板护层；3、天棚工程：原顶批白、大白浆面层；4、门窗工 程：成品防火卷帘门及电动装置安装。（三）、安装工程包括： 1、给排水工程：室外焊接钢管及管道防腐保温、室内给水管及附件安装；2、电气工程：铜芯电力电缆敷设、桥架安装、接地母线敷设、避雷网、普通灯具及标志诱导装饰灯具、配管穿线、开关插座及配电箱安装；3、弱电工程：配管配线、摄像机安装、入侵式探测器安装；4、消防工程：室外钢管（焊接）安装及管道防腐保温、室内镀锌钢管、消火栓、喷头、点型探测器安装、湿式警报装置、报警联动一体机、火灾事故广播安装；5、通风工程：矩形风管制作安装、风机盘管、风口散流器空调器、百叶窗、轴流式通风机等安装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 工 程 造 价 指 标 组 成 分 析 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 | 造价指标(元／m2) | 构 成 指 标(元／m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人工 | 材料 | 机械 | 管理费 | 利润 | 安文费 | 其他措 施费 | 规费 | 税金 |
| 单方造价 （比率 ％） | 2518.17 | 526.92 | 1395.74 | 66.67 | 128.42 | 68.43 | 45.67 | 21.22 | 57.18 | 207.92 |
|  |  | 20.92 | 55.43 | 2.65 | 5.10 | 2.72 | 1.81 | 0.84 | 2.27 | 8.26 |
| 土建小计 | 2036.31 | 413.58 | 1136.48 | 59.34 | 102.90 | 57.00 | 36.62 | 16.85 | 45.40 | 168.14 |
| 安装小计 | 481.87 | 113.34 | 259.26 | 7.33 | 25.52 | 11.43 | 9.05 | 4.37 | 11.78 | 39.79 |

| 造价指标类别： |  | 独立地下库.框架结构.二层 |  |  |  | 总造价指标： |  | 2398.77元/平方米 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 造价指标主要特征描述：(一）、建筑工程包括： 1、基础工程：垫层、满堂基础及独立基础综合回填土、； 2、砌筑工程：加气混凝土砌块；3、混凝土工程：现浇商品砼全部构件；4、地下室顶保温及防水工程：屋面内B1级保温板、屋面外B1级保温板、防水板及抗根穿刺防水卷材；5、措施费：模板、综合脚手架、垂直运输费、砼泵送费、塔吊运输及安拆、塔吊基础铺拆费。 （二）、装饰工程包括： 1、楼地面工程：细石混凝土楼地面及水泥砂浆面层、水泥砂浆踢脚线、水泥砂浆楼梯及不锈钢栏杆；2、墙柱面工程：内墙混合砂浆找平、乳胶漆、外墙水泥砂浆、改性沥青卷材防水、聚苯乙烯泡沫板护层；3、天棚工程：原顶批白、大白浆面层；4、门窗工程：木质防火门、钢质防火门、防火卷帘门及电动装置安装。 （三）、安装工程包括： 1、给排水工程：室外焊接钢管及管道防腐保温、室内管道及附件等安装；2、电气工程：铜芯电力电缆敷设、桥架安装、接地母线敷设、避雷网、普通灯具及标志诱导装饰灯具、配管穿线、开关插座及配电箱安装；3、弱电工程：配管配线；4、消防工程：室外钢管（焊接）安装、室内镀锌钢管、消火栓、喷头、水泵接合器安装、湿式警报装置、报警联动一体机、火灾事故广播安装；5、通风工程：镀锌薄钢板矩形风管制作安装、风机盘管及防火阀、百叶窗、柜式离心风机等安装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 工 程 造 价 指 标 组 成 分 析 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 | 造价指标(元／m2) | 构 成 指 标(元／m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人工 | 材料 | 机械 | 管理费 | 利润 | 安文费 | 其他措 施费 | 规费 | 税金 |
| 单方造价 （比率 ％） | 2398.77 | 549.01 | 1232.89 | 84.17 | 124.14 | 70.91 | 51.46 | 23.85 | 64.28 | 198.06 |
|  |  | 22.89 | 51.40 | 3.51 | 5.18 | 2.96 | 2.15 | 0.99 | 2.68 | 8.26 |
| 土建小计 | 1983.44 | 456.35 | 1004.53 | 77.83 | 102.07 | 61.01 | 43.66 | 20.09 | 54.13 | 163.77 |
| 安装小计 | 415.33 | 92.66 | 228.36 | 6.34 | 22.07 | 9.90 | 7.80 | 3.76 | 10.15 | 34.29 |